Zał. Nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Producent:…………………….(podać)

Typ/ model……………………………...(podać)

Rok produkcji (2023 r.)

Pakiet nr 3

|  | Ssaki medyczne– 2 sztuki | Wymogi graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak z uchwytem karetkowym | Tak |  |
| 2 | Ssak przeznaczony do karetek pogotowia i transportu chorych | Tak |  |
| 3 | Zasilanie – z sieci oraz wewnętrznego akumulatora | Tak |  |
| 4 | Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem | Tak |  |
| 5 | Wskaźnik naładowania akumulatora | Tak |  |
| 6 | Komplet drenów silikonowych | Tak |  |
| 7 | Maksymalny przepływ – 26l/min. | Tak |  |
| 7 | Czas pracy z baterii - 70 minut praca / 360 minut ładowanie | Tak |  |
| 8 | Cykl pracy – praca ciągła | Tak |  |
| 9 | Filtr antybakteryjno-hydrofobowy | Tak |  |
| 10 | Pompa tłokowa - bezolejowa i bezobsługowa | Tak |  |
| 11 | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | Tak/ podać |  |
| 12 | Torba do przenoszenia | Tak |  |
| 13 | Gwarancja – min. 12 miesiące | Tak/ podać |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

……………………………

podpis