Załączniki nr 2

Część 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BIEŻNIA – 1 SZT

NAZWA.......................(PODAĆ)

PRODUCENT.............................................(PODAĆ)

TYP/MODEL.........................................................(PODAĆ)

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Bieżnia - 1 szt |  |  |
|  | Bieżnia przeznaczona jest do zadawania obciążenia podczas badań wysiłkowych EKG oraz treningów rehabilitacyjnych lub sportowych | Tak |  |
|  | Bieżnia z funkcją 6-minutowego testu marszu bez monitorowania tętna – moduł komunikacji bluetooth, port komunikacji RS-232C | Tak |  |
|  | Dane techniczne: - prędkość taśmy: 0 – 25 km/h - regulacja prędkości taśmy: od 1 km/h co 0,5 km/h - rodzaj taśmy: antypoślizgowa, antystatyczna - kąt nachylenia: - 5 ÷ + 25 % (regulowany co 0,5 %) - kalibracja kąta nachylenia: poprzez wbudowany inklinometr - rozruch: prędkość taśmy łagodnie wzrasta do nastawionej wartości - hamowanie po wyłączeniu: wymuszone - długość użytkowa taśmy: 1530 mm - szerokość użytkowa taśmy: 490 mm - dopuszczalna masa pacjenta: 200 kg - zasilanie jednofazowe: 230 V, 50 Hz, 2200 W - masa bieżni: 165 kg (+/-5 kg) | Tak |  |
|  | Wymiary: 1940 x 780 x 1310 mm (+/-4cm) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja – min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

….........................................................

data, podpis osoby upoważnionej