Załącznik nr 1

Parametry techniczne Macerator – 1 szt Producent..................................(podać) Typ/ model.................................(podać)

- Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych - Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego - Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji - Wbudowana pompa perystaltyczna - System 9 noży tnących - Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. - Moc silnika 750W - Waga 75 kg - zasilanie 230V - Czas trwania cyklu do 120 sekund - Wsad do 8 naczyń na cykl - Odpływ 50 Φ - poziom hałasu 59,5 dba - Wymiary 500 szer x 1042 wys x 600 głęb mm - podłączenie wody 3/4’’ - Zbiornik na wodę 24 litry - Zużycie wody z możliwością regulacji - 15-26 L - Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej - Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej - czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu - łatwa do demontażu ściana przednia - dopływ wody zimnej: rurka zasilająca o średnicy ¾ cala - Zabezpieczenie IP54 - Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED - rok produkcji 2021

…...............................................

Podpis osoby upoważnionej