Załącznik nr 2 do zapytania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet nr 3 - Aparat do terapii biostymulacyjnej – 1 sztuka.

Producent aparatu:		……………………………………………………..(PODAĆ)

Model:	  			……………………………………………………..(PODAĆ)

Kraj pochodzenia:		……………………………………………………..(PODAĆ)

Rok produkcji 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Sterownik do laseroterapii z sondą punktową do laseroterapii IR oraz z sondą punktową do laseroterapii R | TAK |  |
| 2. | Sonda punktowa do laseroterapii o mocy 400 mW i długości fali 808nm | TAK |  |
| 3. | Prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4x400 mW | TAK |  |
| 4. | Regulacja mocy sond i aplikatorów | TAK |  |
| 5. | Tryb emisji: ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 6. | Możliwość podłączenia prętów światłowodowych do sond punktowych | TAK |  |
| 7. | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów – min. 3 | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Tryb manualny i programowy | TAK |  |
| 9. | Kontrola nad parametrami zabiegowymi | TAK |  |
| 10. | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie | TAK |  |
| 11. | Ilustrowana encyklopedia zabiegowa | TAK |  |
| 12. | Dawka energii: 0,5 J/cm2 – 15 J/cm2 z krokiem regulacji 0,5 J/cm2 | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Regulacja mocy 25%-100% | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Wypełnienie przy pracy impulsowej 10 – 90% z krokiem regulacji 10% | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Ilość programów zabiegowych min. 55 | TAK PODAĆ |  |
| 16. | Ilość sekwencji zabiegowych dla skanera min. 25 | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera 8 | TAK |  |
| 18. | Gotowe programy z częstotliwościami Volla 30 | TAK |  |
| 19. | Edycja nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 20. | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu | TAK |  |
| 21. | Dotykowy Wyświetlacz min. 5'' | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Zegar zabiegowy 1 sekunda – 100 minut, krok zmienny | TAK |  |
| 23. | Wtyk blokady drzwi DOOR | TAK |  |
| 24. | Zasilanie 230V, 50Hz, 40W | TAK |  |
| 25. | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty | TAK |  |
| 26. | Możliwość pracy na baterii | TAK |  |
| 27. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej