Chełmno, 13.06.2024 r.

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej  dla Działu Fizjoterapii ZOZ w Chełmnie”,  nr post. 30/2024.

Przedmiotem zadania jest w wymiana 14 sztuk okien dachowych, wymiana 8 skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych o szerokości 0,8 m, wymiana 2 sztuk drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 1, 45 m oraz demontaż drzwi znajdujących się na korytarzu.

Uwaga: Wykonawca przed przystąpieniem do prac dokona dokładnego pomiaru w siedzibie Zamawiającego.

Zakres prac i parametry:

OKNA

- demontaż 14 szt. okien dachowych;

- utylizacja zdemontowanych okien, utylizacja innych odpadów powstałych podczas prac;

- montaż 14 nowych okien dachowych typu FAKRO wraz z kołnierzem;

- obróbka wnęk dachowych po montażu wraz z pomalowaniem w białym kolorze;

- kolor okna od strony wewnętrznej – biały;

- okna powinny być wykonane z wielokomorowych profili PVC, wyposażone w klamkę umieszczoną 
w dolnej części okna – kolor biały;

- jedno z okiem powinno posiadać możliwość przystosowania do oddymiania – okno na klatce schodowej, wymagane zawiasy w górnej części;

- wymiary okien 118 x 78 cm;

- okna mają posiadać przynajmniej 2 komory – 3 szyby;

- wymagany parametr współczynnika Uw – 1,1 W/m2K;

- kołnierz okna powinien posiadać dodatkową termoizolację.

DRZWI

- demontaż skrzydeł drzwi – 8 sztuk;

- montaż nowych drzwi typu FARGO – 8 sztuk (7 x 0,8 m, 1 x 0,9 m), wysokość 200 cm, drzwi muszą odpowiadać kształtem, wzorem i kolorem już występującym na oddziale skrzydłom drzwiowym -zdjęcie poglądowe poniżej, ilość lewych i prawych drzwi, drzwi powinny zostać zamontowane na istniejących ościeżnicach;

- konstrukcja drzwi/rama z płyty MDF, malowanie lakierem akrylowym UV – kolor biały;

- drzwi powinny zostać wyposażone w klamki w kolorze stalowym – identyczne jak klamki wraz 
z zamkami zamontowane w już występujących drzwiach;

- demontaż 2 sztuk drzwi dwuskrzydłowych;

- utylizacja zdemontowanych drzwi;

- montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych – 2 sztuki, nowe drzwi powinny być konstrukcji aluminiowej z przeszkloną górną częścią – kolor drzwi biały, wymagana szerokość drzwi 145, wysokość 200 cm, wymagana szerokość 1 skrzydła co najmniej 1 metr, zdjęcie poglądowe wymaganych drzwi znajduje się w załączniku;

- demontaż drzwi znajdujących się w środkowej części korytarza – Zamawiający oczekuje demontażu drzwi usytuowanych w środkowej części korytarza, demontażu ościeżnicy, obróbki pozostawionego otworu wraz z pomalowaniem kolorem białym;

- drzwi powinny zostać wyposażone w klamki wraz z zamkami w kolorze stalowym;

- dostawca utylizuje wszystkie odpady powstałe w związku z prowadzeniem prac.

Informacje ogólne:

- Zamawiający dopuszcza wizję lokalną montażu drzwi i okien po wcześniejszym kontakcie telefonicznym;

- czas realizacji zamówienia max. 60 dni od podpisania umowy.

Zdjęcie poglądowe:

- drzwi dwuskrzydłowe od zewnątrz

-  drzwi dwuskrzydłowe od wewnątrz

- drzwi jednoskrzydłowe

- drzwi do demontażu

- drzwi dwuskrzydłowe do wymiany (sala 3)

- drzwi dwuskrzydłowe do wymiany (sala 9)

- okna dachowe do wymiany

- okno przystosowane do oddymiania do wymiany